Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x4Ω

Resonanzfrequenz (fs)

26Hz

Max. Frequenzbereich

f3-3000Hz

Maximale Belastbarkeit

2x300WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x150WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,39mm/N

Bewegte Masse (Mms)

84g

Mechanische Güte (Qms)

4,25

Elektrische Güte (Qes)

0,46

Gesamtgüte (Qts)

0,41

Äquivalentvolumen (Vas)

135 l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x3,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

14,3

Schwingspulenind. (Le)

0,9mH

Schwingspulendurchm.

50mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

498cm2

Magnetgewicht

43oz.

Gewicht

3,5kg