CLASSIC 200

Aufbau

Die gemäß Zuschnittliste vorbereiteten Gehäuseteile werden verleimt. Anschließend können die Öffnungen und Einfräsungen für die Lautsprecher und das Baßreflexrohr (Front) sowie für das Anschlußterminal (Rückseite) herausgesägt werden.

Bedämpfung

Eine halbe Matte Dämpfungsmaterial wird in das Mitteltongehäuse gestopft. Den Rest verteilt man gleichmäßig im Gehäuse, wobei die Öffnung des Baßreflexrohres nicht verdeckt werden sollte.

Bestückungsliste für 1 Box

Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.

| Hochtöner | KE 25 SC 8 Ohm | 1 Stück |
| --- | --- | --- |
| Mitteltöner | TI 100 8 Ohm | 1 Stück |
| Tieftöner | AL 200 8 Ohm | 1 Stück |
| Frequenzweiche | "CLASSIC 200" |  |
| Anschlussklemme | ST 77 | 1 Stück |
| Bassreflexrohr | BR 25.50 | 1 Stück |
| Dämpfungsmaterial | Polyesterwolle | 2 Beutel |
| Spezial-Holzschrauben | 4 x 25 mm | 18 Stück |
| Senkkopfschrauben | 3,5 x 25 mm | 4 Stück |
| Kabel | 2x 2,5 mm2 | 1,5 m |
|  | 2x 1,5 mm2 | 1,5 m |
|  |  | ................ |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Spanplatte oder MDF |  |  |  |
| Front, Rückwand | 1000 x 260 | 2 |  |
| Seiten | 1000 x 222 | 2 |  |
| Deckel, Boden | 222 x 222 | 2 |  |
| MT Rückwand | 290 x 222 | 1 |  |
| MT Boden | 65 x 222 | 1 |  |
| Versteifungen | 80 x 222 | 2 |  |