## SOLITUDE

Aufbau

Die zugeschnittenen Gehäuseteile aus 19 mm starken Span- oder MDF-Platten werden auf Stoß verleimt. Die Fasen an der Schallwand können mit einer auf 45°-Gehrung eingestellten Stich- oder Kreissäge geschnitten werden oder nachträglich mit einem Schwingschleifer angebracht werden. Anschließend werden die Öffnungen der Chassis und des Terminals herausgesägt.

Die Frequenzweiche kann an der Rückwand hinter dem Schallwandausschnitt des oberen Tieftöners montiert werden.

Bedämpfung

Die gesamte Wolle (7 Matten) wird gleichmäßig im der Kammer des Breitbänders verteilt. Das große Volumen der Tieftöner bleibt unbedämpft.

Bestückungsliste für 1 Box   Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.

Gehäuse sind bei PLUS-Elektronik erhältlich – ganz nach Ihren Wünschen.

Breitbänder:		B 200 6 Ohm		1 Stück Tieftöner:		GF 200 2 x 4 Ohm	2 Stück Frequenzweiche: 	SOLITUDE

Anschlussklemme: 	High-End-Terminal	1 Stück Dämpfungsmaterial:	Schafwolle		3,5 Btl. Spezial-Holzschrauben:	4 x 25 mm		18 Stk. Kabel:			2 x 2,5 mm2		5,5 m

Zuschnittliste für 1 Box

Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte

Teile		      	Maße (mm)		Anzahl

Front			1300 x 270		    1 Seiten			1300 x 431		    2 Deckel/Boden		232 x 431		    2 Rückwand		232 x 1182		    1

BB-Deckel		232 x 230		    1

BB-Rückwand		232 x 418		    1

BB-Boden unten		232 x 150		    1

BB-Front unten		232 x 131		    1

BB-Boden oben		232 x 99			    1

Versteifung		232 x 200		    1

BR-Kanal		232 x 250		    1  Versteifungen		163 x 80			    2

Versteifung		412 x 80			    1