Bauanleitung SOLO 100

Der Ring um das Chassis ist ein Design-Element und hat keine akustische Funktion. Da Breitbandchassis recht stark schon im Mitteltonbereich bündeln, braucht man den Bafflestep oder überhaupt andere Einflüsse der Schallwand kaum zu fürchten.

Dieses Gehäuse fordert eine Menge an schreinerischem Geschick und Erfahrung. Man muss sehr gut mit der Oberfräse umgehen können. Wer sich das nicht zutraut, kann das Gehäuse wesentlich einfacher bauen. Dazu verzichtet man auf den Ring, baut einen ganz normalen Quader und bringt an den Seiten nur eine sehr schmale Fase an. Eine etwas schwierigere Möglichkeit wäre, die Fase über und unter dem Chassis breit zu gestalten und im Bereich des Chassis schmal auslaufen zu lassen. Wegen der relativ starken Bündelung des Breitbänders haben diese Maßnahmen so gut wie keine Auswirkung auf das akustische Ergebnis.

Bedämpfung

Die Bedämpfung der beiden Kammern oben und unten ist sehr unkritisch (siehe Skizze). Allerdings muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die untere Kammer vor dem Zusammenleimen der Box bedämpft wird. Nachher ist das nicht mehr möglich, es sei denn, man schraubt die Rückwand an. Die Bedämpfung des senkrechten Tunnels dagegen hat Auswirkungen auf den Verlauf des Frequenzgangs im Bass. Man schneidet eine Matte (1/2 Beutel) an einer Seite so ab, dass die Breite genau dem Innenmaß der Box entspricht. Wir haben anschließend die Matte zu Hälfte von oben in den Tunnel geschoben. Das kann man gut durch die Schallwandöffnung tun. Wenn man die Matte tiefer hinein schiebt, bekommt man weniger Tiefbass (und umgekehrt). Damit kann nachträglich ein Tuning an die Raumakustik vorgenommen werden.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| Breitbänder: | B 200 / 6 Ohm | 1 Stück |  |  |
| Anschlussklemme: | High End Terminal | 1 Stück |  |  |
| Frequenzweiche: | "SOLO 100" |  |  |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 4,5 Beutel |  |  |
| Spezial-Holzschrauben: | 4 x 25 mm | 6 Stück |  |  |
| Kabel: | 2 x 2,5 mm2 | 1,5 m |  |  |
|  |  | ................ |  |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |
| Seiten | 1225 x 436 | 2 |  |  |
| Front | 1225 x 222 | 1 |  |  |
| Rückwand | 1126 x 222 | 1 |  |  |
| Deckel | 417 x 222 | 1 |  |  |
| Boden | 436 x 222 | 1 |  |  |
| BR-Kanal | 330 x 222 | 1 |  |  |
| Trennbrett | 358 x 222 | 1 |  |  |
| Kanalbrett hinten | 300 x 222 | 1 |  |  |
| Montageplatten | 300 x 222 | 2 |  |  |
| Versteifungen | 100 x 222 | 2 |  |  |
| Material: 38 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |
| Montagering | D 250 | 1 |  |  |
| Material: Dreiecksleiste |  |  |  |  |
| Eckversteifungen | 1187 x 25 x 25 | 2 |  |  |