## SOLO 50

Aufbau

Wir schlagen zwei Gehäusevarianten vor: 
1) Einfaches Gehäuse mit schmalen Fasen an den Seiten.
2) Anspruchsvolleres Design mit einem Ring um den B 200.
Akustisch sind kaum Unterschiede zu erwarten. Allerdings ist die Version 2 deutlich schwieriger zu bauen.

Die Bodenplatte wird auf einen Rahmen geschraubt und nicht verklebt, um das Bassreflexrohr montieren zu können.

Bedämpfung

Vier Matten Dämpfungswolle werden gemäß Dämpfungsplan (siehe Zeichnung) angeordnet. Die Matte für den inneren Kanal wird dabei auf Gehäusebreite (22 cm) zugeschnitten und glatt in den Kanal geschoben. Die untere Matte rollt man längs auf und legt sie um das Bassreflexrohr herum, so dass die Öffnung frei bleibt.

Version 1 (ohne Ring)

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse. |  |  |  |
| Gehäuse oder fertig bestückte Boxen sind bei PLUS – Elektronik erhältlich. |  |  |  |
| Breitbänder: | B 200 / 6 Ohm | 1 Stück |  |
| Frequenzweiche: | siehe Schaltplan |  |  |
| Anschlussklemme: | High end Terminal | 1 Stück |  |
| Bassreflexrohr: | BR 25.50(volle Länge) | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: | Polyesterwolle | 2 Beutel |  |
| Spezial-Holzschrauben: | 4 x 25 mm | 6 Stück |  |
| Kabel: | 2 x 2,5 mm2 | 1,5 m |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Version mit Ring |  |  |  |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Rückwand | 900 x 260 | 1 |  |
| Seiten | 900 x 262 | 2 |  |
| Front | 900 x 222 | 1 |  |
| Deckel, Boden, Rahmen | 262 x 222 | 3 | Version 2 (mit Ring) |
| Trennbrett | 203 x 222 | 1 |  |
| Kanalbrett hinten | 200 x 222 | 1 |  |
| Montageplatten | 280 x 222 | 2 |  |
| Versteifung | 100 x 222 | 1 |  |
| Material: 38 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Montagering | D 250 | 1 |  |
| Material: Dreiecksleiste |  |  |  |
| Eckversteifungen | 563 x 25 x 25 | 2 |  |
| 2) Version ohne Ring |  |  |  |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Front, Rückwand | 900 x 260 | 2 |  |
| Seiten | 900 x 262 | 2 |  |
| Deckel, Boden, Rahmen | 222 x 262 | 3 |  |
| Trennbrett | 222 x 203 | 1 |  |
| Kanalbrett hinten | 222 x 200 | 1 |  |
| Versteifung | 222 x 100 | 1 |  |

Version 1 (ohne Ring)

Version 2 (mit Ring)

Version 2 (mit Ring)

Version 2 (mit Ring)

Version 2 (mit Ring)

Bedämpfung