## SOLO Eckbox

Aufbau

Die zugeschnittenen Platten werden gemäß Zeichnung angepasst und verleimt. 
Der Bespannstoff wird z.B. mit Hilfe von Heißkleber und einem alten Bügeleisen auf den Ring gezogen oder angetackert. Der Ring kann dann mit den Rahmendübeln auf der Front befestigt werden. 
Ein Anschlussterminal ist nicht vorgesehen, da die Gehäuse in der Regel dicht an der Wand aufgestellt werden. Statt dessen bohrt man an passender Stelle ein Loch für die Kabeldurchführung. 
Weitere Tipps zum Aufbau finden Sie in der Zeitschrift "Selbst ist der Mann", Ausgabe 10/2003.

Bedämpfung

Die 8 Matten Dämpfungswolle werden gleichmäßig im gesamten Gehäuse verteilt.

Bestückungsliste für 1 Box:

Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse. Gehäuse PLUS-Elektronik erhältlich.

Breitbänder:			B 200 6 Ohm 		1 Stück

Frequenzweiche:	 	"SOLO Eckbox"

Dämpfungsmaterial:					4 Beutel

Spezial-Holzschrauben:	4 x 25 mm			6 Stück

Bespannstoff: 		Breite 50 cm 			0,5 m

Rahmendübel: 						4 Satz

Kabel:				2 x 1,5 mm2			1,5 m

Zuschnittliste für 1 Box

Teile				Maße (mm)			Anzahl

Material: 19 mm MDF- oder Spanplatte

Front				1500 x 550			    1

Seiten				1500 x 362			    2

Deckel und Boden		324 x 324			    2

Versteifungen		155,5 x 100			    6

Versteifungen		229 x 100			    3

Material: 10 mm MDF- oder Spanplatte

Bespannrahmen		D 3401