Aufbau

Das Gehäuseder VOX 252 Center wird aus 19 mm starken Platten aufgebaut, außer den beiden Seitenteilen; diese sind 22 mm stark. Die Box besteht aus einem Bassgehäuse und einem geschlossenen Mitteltongehäuse. Dabei sind die Seiten des Mitteltongehäuses aus T-förmigen Platten realisiert, die gleichzeitig als Versteifung dienen. Diese sollten als erstes zugeschnitten werden. In der Front befindet sich auf der linken Seite hinter einem Bespannrahmen das Bassreflexrohr und auf der rechten Seite der TIW 250. Es sind hierfür noch zwei Montageplatten (322 mm x 442 mm) nötig, die von innen aufgeleimt werden. In der Frontplatte selbst befinden sich für die beiden Bespannrahmen zwei quadratische Ausschnitte, die aus optischen Gründen sehr sauber herausgearbeitet werden müssen. Die Rahmen selbst können aus 16 mm Platten gebaut werden, aus denen die Korbaußenform des TIW 250 bzw. die Öffnung des Bassreflexrohres ausgesägt wird. Die Außenmaße der Rahmen sollten an jeder Seite 1 mm kleiner als die Öffnung in der Schallwand sein. Auf diese Weise klemmt der mit Stoff bespannte Rahmen fest und es kann auf Rahmendübel verzichtet werden. Die Frequenzweiche wird an die Rückwand hinter dem Bassausschnitt montiert.

Bedämpfung

Zur Bedämpfung wird eine Matte in das Mitteltongehäuse gelegt. Der Rest wird gleichmäßig im ganzen Boxenvolumen verteilt. Nur der Raum hinter dem Bassreflexrohr bleibt frei. Sollte aufstellungsbedingt der Tiefbass zu stark sein, kann durch Ausstopfen auch dieses Bereiches der Basspegel abgesenkt werden.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch keinGehäuse. |  |  |  |  |
| Hochtöner: | KE 25 SC / 8 Ohm | 1 Stück |  |  |
| Mitteltöner: | AL 130 / 8 Ohm | 2 Stück |  |  |
| Tieftöner: | TIW 250 / 8 Ohm | 1 Stück |  |  |
| Frequenzweiche: | Fertigweiche "VOX 252-CENTER" |  |  |  |
| Bassreflexrohr: | BR 14.70(volle Länge) | 1 Stück |  |  |
| Anschlussterminal: | BT 95 / 75 | 1 Stück |  |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 4 Beutel |  |  |
| Spezial-Holzschrauben: | 5 x 30 mm | 4 Stück |  |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 16 Stück |  |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm | 4 Stück |  |  |
| Bespannstoff: | Breite 50 cm | 1 m |  |  |
| Kabel: | 2 x 2,5 mm2 | 2 m |  |  |
|  | 2 x 1,5 mm2 | 2 m |  |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |  |
| Material: 22 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |
| Seiten: | 270 x 480 | 2 |  |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |
| Schall- und Rückwand: | 826 x 480 | 2 |  |  |
| Deckel und Bodenplatte: | 826 x 232 | 2 |  |  |
| Montageplatte für TT und Baßreflexrohr: | 322 x 442 | 2 |  |  |
| Mitteltongehäuse: |  |  |  |  |
| Rückwand: | 144 x 442 | 1 |  |  |
| Seiten: | 232 x 442 | 2 |  |  |
| Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |
| Bespannrahmen: | 285 x 285 | 2 |  |  |